# Лабораторная работа №3

# Название проекта

Цифровая система мониторинга строительной площадки и инвентаризации сыпучих материалов с использованием беспилотного летательного аппарата

# Описание текущего способа выполнения работ

В настоящее время на строительных площадках и складах нерудных материалов инвентаризация сыпучих ресурсов выполняется с использованием традиционных методов прикладной геодезии и маркшейдерии.

Последовательность выполнения работ:

- Подготовительный этап (рекогносцировка): бригада геодезистов прибывает на объект, определяет координаты базисных точек геодезической разбивочной основы (ГРО) и развертывает базовую станцию спутникового позиционирования (GNSS) либо ориентирует электронный тахеометр по маркам/реперам.

- Полевой этап (непосредственные замеры):

  - Замерщик с GNSS-вехой (ровером) или отражателем обходит периметр каждой насыпи и фиксирует характерные пикетные точки подошвы (нижней границы кучи)

  - Замерщик поднимается по откосу насыпи на ее гребень и вершину, снимая пикеты перегибов рельефа и максимальных высот

  - Для фиксации геометрической формы одной насыпи среднего размера требуется зафиксировать вручную от 50 до 120 точек

  - Операции повторяются последовательно для всех насыпей на объекте с перемещением оборудования между секторами

- Камеральный этап (обработка данных в офисе):

  - Выгрузка файлов измерений (координаты X, Y, Z) с контроллера на рабочий ПК геодезиста

  - Импорт точек в САПР

  - Ручная фильтрация ошибочных точек и построение триангуляционной нерегулярной сети поверхности для каждой кучи

  - Моделирование базовой плоскости и расчет объема методом призм или вертикальных сечений

  - Определение типа материала по накладным или со слов прораба

  - Внесение вычисленных объемов и расчетной массы в итоговую ведомость

Ресурсы и исполнители:

- Персонал: полевая бригада из 2 человек (инженер-геодезист и техник-замерщик/реечник), а также инженер-камеральщик (часто эту роль выполняет тот же геодезист)

- Оборудование: двухчастотный GNSS RTK-ровер с полевым контроллером (или электронный тахеометр с трегером и вехой), автомобиль для доставки бригады, рабочая станция с лицензионным САПР

- Результат: отчетная ведомость объемов и массы материалов, чертежи сечений и картограммы земляных масс

# Анализ существующих аналогов и подходов

| Критерий | Контактная геодезическая съемка | Наземное лазерное сканирование | Специализированные геодезические комплексы аэрофотосъемки с облачной обработкой |
| --- | --- | --- | --- |
| Принцип получения данных | Дискретный механический контакт вехи с поверхностью насыпи | Дистанционное сканирование лазерным лучом со штатива | Фотограмметрическая съемка по заранее заданному оператором полетному плану |
| Плотность измерений | Крайне низкая (1 точка на 3-10 м2) | Сверхвысокая (>1000 точек на м2) | Высокая (100-300 точек на м2) |
| Ограничения метода | Высокая трудоемкость; необходимость физического подъема людей на насыпи | Наличие мертвых зон за гребнем кучи, долгая ручная перестановка штатива | Зависимость от устойчивого внешнего интернет-канала для загрузки больших массивов фото в облако |
| Определение типа материала | Ручной ввод данных оператором | Не поддерживается (только геометрия формы) | Ручная разметка полигонов оператором в веб-интерфейсе |
| Автономия процесса | Полностью ручной процесс | Ручная транспортировка и позиционирование сканера | Требуется постоянное ручное управление оператором и отдельная камеральная обработка |

Недостатки существующих аналогов:

- Наземное лазерное сканирование: хотя метод исключает необходимость залезать на кучу, он требует последовательной установки тяжелого штатива в 3-5 точках вокруг каждой насыпи для устранения слепых зон. Последующее совмещение (сшивка) сканов требует значительного времени специалиста.

- Комплексы аэрофотосъемки с облачной обработкой: представляют собой закрытые сервисы, завязанные на передачу большого числа исходных изображений на внешние удаленные серверы. На объектах строительства устойчивый высокоскоростной интернет часто отсутствует, что задерживает получение результатов на сутки и более. Кроме того, они не решают задачу автоматической идентификации типа материала и поиска локальных изменений на площадке.

# Исходные данные и показатели эффективности текущего процесса

Для формализации процесса рассматривается строительная площадка со следующими параметрами:

- Площадь территории: S = 10 га

- Количество насыпей на объекте: N = 8

- Средняя площадь основания насыпи: Spile≈250 м2

- Средний объем насыпи: Vpile≈450 м3

## Параметры модели и принятые допущения:

| Обозначение | Описание параметра | Значение | Ед. изм. | Источник / Допущение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Количество насыпей на объекте | 8 | шт | Типовой строительный объект |
| np | Среднее количество замеряемых точек на одну насыпь | 70 | точек | Инструкция по топографической съемке |
| tsetup | Время развертывания базового оборудования и привязки к реперам | 0.75 (45) | ч (мин) | Хронометраж полевых геодезических работ |
| tp | Время замера одной пикетной точки GNSS-вехой | 0.0055 (20) | ч (сек) | Регламент спутниковых измерений |
| tclimb | Дополнительное время на подъем и перемещение замерщика по насыпи | 0.1 (6) | ч (мин) | Оценочное время с учетом крутизны откосов |
| twalk | Время пешего перехода бригады между соседними насыпями | 0.15 (9) | ч (мин) | С учетом переноски вех, приемников и штативов |
| tcam prep | Время импорта координат и инициализации проекта в САПР | 0.5 (30) | ч (мин) | Хронометраж камеральной обработки |
| tcam pile | Время триангуляции, интерполяции подошвы и расчета объема одной кучи | 0.4 (24) | ч (мин) | Практические нормы проектирования в САПР |
| Kfield | Численность бригады на полевом этапе | 2 | чел. | Геодезист и замерщик/помощник |
| Koffice | Численность персонала на камеральном этапе | 1 | чел. | Инженер-камеральщик |

# Математическая модель существующего процесса

Математическая модель описывает затраты времени, трудоемкость, производительность и показатели безопасности выполнения работ традиционным способом.

## Расчетные зависимости модели

- Время полевого этапа (Tfield, ч):
Складывается из времени подготовки, суммарного времени замера точек на насыпях и переходов между ними: Tfield=tsetup+i=1N(np,itp+tclimb)+(N-1)twalk. При одинаковых средних характеристиках насыпей: Tfield=tsetup+N(nptp+tclimb)+(N-1)twalk

- Время камерального этапа (Toffice, ч):
Складывается из времени подготовки файлов и времени обработки каждой насыпи: Toffice=tcam prep+Ntcam pile

- Общее время выполнения цикла инвентаризации (Ttotal, ч): Ttotal=Tfield+Toffice

- Суммарные трудозатраты (L, человеко-часы):
Учитывают количество людей, задействованных на каждом этапе: L=TfieldKfield+TofficeKoffice

- Производительность процесса (Π, объектов/час):
Характеризует темп обработки объектов инвентаризации в единицу времени: Π=NTtotal

- Время нахождения персонала в зоне повышенной опасности (Tdanger, ч):
Суммарное время, проводимое замерщиком непосредственно на склонах и гребнях насыпей вблизи работающей строительной техники: Tdanger=N(nptp+tclimb)

- Пространственная плотность измерений (ρ, точек/м2):
Показатель детальности дискретного описания геометрии поверхности: ρ=npspile

## Пример расчета для рассматриваемого объекта

Подставим значения параметров для объекта с N = 8 насыпями:

- Время полевого этапа: Tfield=0.75+8⋅(70⋅0.0055+0.1)+(8-1)⋅0.15=5.68 ч≈5 ч 41 мин

- Время камерального этапа: Toffice=0.5+8⋅0.4=3.70 ч≈3 ч 42 мин

- Общее время выполнения процесса: Ttotal=5.68+3.70=9.38 ч≈9 ч 23 мин

- Трудозатраты: L=5.68⋅2+3.70⋅1=15.06 чел.-ч

- Производительность процесса: Π=89.38≈0.85 насыпей/ч

- Время нахождения в зоне повышенного риска: Tdanger=8⋅(0.385+0.1)=3.88 ч ≈3 ч 53 мин

- Плотность измерений: 70250=0.28 точек/м2 (1 точка на примерно 3.6 м2)

# Выявленные недостатки и показатели для последующего сравнения

## Основные недостатки текущего процесса:

- Длительность цикла выполнения работ: время проведения полной инвентаризации (9.38 ч) превышает продолжительность стандартной рабочей смены (8 часов), что приводит к разрыву между сбором и выдачей данных

- Высокая трудоемкость: на проведение одного замера затрачивается более 15 человеко-часов высококвалифицированного инженерного труда

- Низкая производительность: темп обработки составляет менее одной насыпи в час (0.85 шт./ч)

- Угроза безопасности персонала: специалист проводит почти 4 часа непосредственно на подвижных откосах сыпучих материалов в зоне маневрирования тяжелой строительной техники

- Низкая пространственная детальность модели: плотность съемки 0.28 точ./м2 сглаживает локальные впадины и наплывы, приводя к инструментальной погрешности интерполяции объема до 8-12% на кучах сложной формы

- Низкая периодичность контроля: из-за длительности и трудоемкости съемка проводится не чаще 1-2 раз в месяц, что исключает оперативный учет расхода материалов

## Номенклатура показателей для последующего сравнения:

Для оценки эффективности решений, которые будут исследоваться в лабораторной работе №4, сформирован перечень ключевых показателей с фиксацией их базовых значений:

| № | Показатель эффективности текущего процесса | Обозначение | Единица измерения | Текущее расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное время цикла инвентаризации объекта | Ttotal | ч | 9.38 |
| 2 | Время полевых измерений | Tfield | ч | 5.68 |
| 3 | Время камеральной обработки и расчетов | Toffice | ч | 3.70 |
| 4 | Суммарная трудоемкость процесса | L | чел.-ч | 15.06 |
| 5 | Производительность инвентаризации | Π | насыпей/час | 0.85 |
| 6 | Время нахождения людей в зоне повышенного риска | Tdanger | ч | 3.88 |
| 7 | Пространственная плотность координатных измерений | ρ | точек/м2 | 0.28 |